内力计算与组合（第7周）

竖向荷载下内力

恒载、活载任选1种手算，另一种电算，可采用分层法或直接弯矩分配法；

分层法：

弯矩分配法（对称结构，二次分配即可）：

画出弯矩图，并根据力平衡至少手算1根梁、1根柱的相应剪力与轴力（梁无轴力），其它构件剪力与轴力图可电算。

内力组合前将竖向荷载下的梁端弯矩进行调幅，调幅系数取0.1，得到调整后的梁端弯矩值；

水平荷载下内力

地震下结构内力采用局部手算，即任选1根梁1根柱手算内力即可（如左震下梁柱内力采用D值法，并根据平衡求剪力与轴力，得到相应M V N图）其它梁柱可采用电算；风载下结构内力全电算。

内力组合

可只选1根梁1根柱进行手算组合，其它电算即可；

混凝土框架“强柱弱梁”、“强剪弱弯”内力调整；